Lubków, dnia 17.09.2009 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa urządzeń linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych”

PYTANIE NR 1.  W opisie technicznym dotyczącym wykonania przenośników piszecie Państwo:

- całość korpusu na szerokości profilowana z jednego arkusza blachy (bez połączeń spawanych),

- długość może być składana z elementów (segmentów) z zachowaniem tylko połączeń śrubowych,

- średnica bębna napinającego oraz napędowego 220 mm w obudowie łożyskowej,

- średnica rolek podtrzymujących 150

- ilość kół na rolkę podtrzymującą  3,

- Napęd - średnica wału drążonego 70mm,

Czy to oznacza, że żaden z elementów składowych przenośnika nie może być spawany tylko odpowiednio wycinany, profilowany/gięty?

Czy powołując się na nasze wieloletnie doświadczenie istnieje możliwość zmiany parametrów urządzeń?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Zamawiający nie wyraża zgody na inne rozwiązania. Rozwiązania techniczne zostały określone w SIWZ.

Urządzenia linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych wynikają z potrzeb technologicznych Zamawiającego i są powszechnie możliwe do spełnienia.

PYTANIE NR 2.  Czy moc napędu perforatora może zostać zwiększona?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2. Nie wyrażam zgody na zwiększenie mocy zainstalowanej Perforatora.

PYTANIE NR 3. Dlaczego zakazujecie Państwo stosowania okładzin z tworzywa sztucznego na przenośniku sortowniczym na rzecz okładzin wykonanych z drewna?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 3. Na przenośniku sortowniczym okładziny muszą być wykonane z drewna twardego (o dużej gęstości) np. buk, dąb. Nie wyrażamy zgody na inne rozwiązania technologiczne.

PYTANIE NR 4.  „Ilość pojemników – zgodnie z rysunkami pojemniki metalowe z blachy ocynkowanej.” Zgodnie z załączonymi rysunkami i opisem mniemamy, iż są to pojemniki typu PA1100 w wersji ocynk w ilości 8 sztuk. Prosimy o szczegółowe podanie parametrów pojemników oraz ich ilości.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 4. Pojemnik o pojemności 1100 l. odpowiadające normie PN-EN 840. Ilość pojemników – 8 szt. Wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,0 od 1,5 mm, wyposażone w cztery koła jezdne z blokadą przednich kół, otwierana klapa wierzchnia półokrągła. Pojemnik wyposażony w dwie rączki ułatwiające przetaczanie.